스프링 형상추출 프로그램
파이썬 교육자료

— 하루 교육과정 —

대상: 엔지니어 / 기술자 (비전문 개발자)
프로젝트: SpringPitch (스프링 IGS 형상 데이터 분석)
작성일: 2026-02-09

목차

1. 파이썬 개념 소개

A. 기본 문법 (데이터, 변수, 함수)

B. 형상추출 프로그램 이해에 필요한 파이썬 장점

C. 본 프로젝트에서 사용하는 주요 라이브러리

2. 프로그램 소스 코드 소개

A. 알고리즘: IGES 형상 데이터 추출 과정(프로세스) 이해

B. 플로차트: 프로그램 소스 구성 및 데이터 교환

C. 소스 확보/디버깅 수정 방법: AI 활용

D. 프로그램 실행 방법

E. 프로그램 출력물 이해

3. 기타

A. 자주 묻는 질문 (Q&A)

B. 참고 자료 및 용어 정리

1. 파이썬(Python) 개념 소개

파이썬은 1991년 귀도 반 로섬이 만든 프로그래밍 언어로, "읽기 쉽고 배우기 쉬운" 것을 철학으로 삼고 있습니다. 전 세계에서 가장 많이 사용되는 언어 중 하나이며, 특히 데이터 분석, 과학 계산, 자동화 분야에서 널리 쓰입니다.

A. 기본 문법 (데이터, 변수, 함수)

① 데이터 타입

파이썬에서 다루는 기본 데이터 종류입니다:

| 데이터 타입 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 정수 (int) | 소수점 없는 숫자 | 42, -7, 0 |
| 실수 (float) | 소수점이 있는 숫자 | 3.14, -0.001, 1.0 |
| 문자열 (str) | 텍스트 데이터 | "Hello", '스프링' |
| 리스트 (list) | 여러 값을 순서대로 모음 | [1, 2, 3], ["a", "b"] |
| 딕셔너리 (dict) | 이름표(키)로 값을 관리 | {"높이": 128.9, "반경": 50.0} |
| 불리언 (bool) | 참/거짓 | True, False |

본 프로젝트에서는 주로 실수(float)와 리스트를 사용하여 3차원 좌표 데이터를 처리합니다.

② 변수

변수는 데이터를 담아두는 이름표입니다. 파이썬에서는 별도의 "타입 선언" 없이 바로 값을 할당할 수 있습니다:

# 스프링 포인트 좌표를 변수에 저장

x = -284.949      # X 좌표 (실수)

y = 98.352         # Y 좌표

z = 383.726        # Z 좌표

# 여러 좌표를 리스트로 묶기

point = [x, y, z]                 # 하나의 3D 점

points = [[1,2,3], [4,5,6]]      # 점 여러 개

# 분석 결과를 딕셔너리로 정리

result = {

"스프링_높이": 128.869,

"평균_반지름": 49.955,

"총_회전수": 7.2

}

③ 함수

함수는 특정 작업을 묶어서 이름을 붙인 것입니다. "def" 키워드로 정의하고, 필요할 때 이름을 불러 사용합니다:

# 함수 정의 예시: 두 점 사이의 거리 계산

def distance(p1, p2):

"""두 3D 점 사이의 유클리드 거리를 계산"""

dx = p1[0] - p2[0]

dy = p1[1] - p2[1]

dz = p1[2] - p2[2]

return (dx**2 + dy**2 + dz**2) ** 0.5

# 함수 호출

d = distance([0, 0, 0], [3, 4, 0])

print(d)   # 결과: 5.0

본 프로젝트의 핵심 함수들:

| 함수명 | 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| parse_igs_points() | iges_parser.py | IGS 파일에서 3D 좌표를 추출 |
| find_spring_axis_pca() | detailed_center_analysis.py | PCA로 스프링 주축 계산 |
| to_local_coordinates() | detailed_center_analysis.py | 글로벌→로컬 좌표 변환 |
| resample_curve() | detailed_center_analysis.py | 1000개 등간격 리샘플링 |
| write_excel_tk1() | detailed_center_analysis.py | 결과를 Excel에 기록 |

④ 조건문과 반복문

프로그램 흐름을 제어하는 기본 구조입니다:

# 조건문: 파일이 존재하는지 확인

if os.path.exists("TK1.xlsx"):

print("엑셀 파일 발견!")

else:

print("파일이 없습니다.")

# 반복문: 모든 포인트를 순회하며 처리

for point in points:

x, y, z = point[0], point[1], point[2]

r = (x**2 + y**2) ** 0.5   # 반지름 계산

💡 참고: 파이썬의 들여쓰기 파이썬은 중괄호({}) 대신 들여쓰기(스페이스 4칸)로 코드 블록을 구분합니다. if, for, def 등 뒤에 오는 코드는 반드시 들여쓰기가 필요합니다.

B. 형상추출 프로그램 이해에 필요한 파이썬 장점

풍부한 수학/과학 라이브러리: NumPy(행렬 계산), SciPy(스플라인 보간), Matplotlib(그래프) 등을 한 줄로 불러 쓸 수 있습니다.

읽기 쉬운 문법: C/C++에 비해 코드가 직관적이어서, 엔지니어도 알고리즘 의도를 빠르게 파악할 수 있습니다.

빠른 프로토타이핑: 아이디어를 즉시 코드로 구현하고 결과를 확인할 수 있어, CAD 데이터 분석 실험에 적합합니다.

크로스플랫폼: Windows, Mac, Linux 어디서든 동일하게 실행됩니다.

단독 실행파일 생성: PyInstaller로 .exe를 만들면 Python 없이도 배포 가능합니다.

AI 도구와의 친화성: ChatGPT, Copilot 등 AI 코딩 도우미가 파이썬을 가장 잘 지원합니다.

C. 본 프로젝트에서 사용하는 주요 라이브러리

| 라이브러리 | 용도 | 프로젝트 내 활용 |
| --- | --- | --- |
| numpy | 수치 계산/행렬 연산 | 좌표 배열 관리, PCA 고유값 분해, 벡터 연산 전반 |
| matplotlib | 2D/3D 그래프 시각화 | 스프링 3D 플롯, R/θ/Z 그래프, 분석 보고서 차트 |
| openpyxl | Excel 파일 읽기/쓰기 | TK1.xlsx에 분석 결과 기록 (서식 보존) |
| pandas | 표 형태 데이터 처리 | Excel 시트 읽기, 데이터프레임 편의 기능 |
| scipy | 과학 계산 (스플라인 등) | B-Spline 보간을 이용한 곡선 표준화 |
| re (내장) | 정규표현식 (텍스트 패턴 매칭) | IGS 파일에서 좌표 매칭 (폴백 파서) |
| math (내장) | 수학 함수 | 삼각함수, 각도 변환 등 |

# 라이브러리 불러오기 예시 (본 프로젝트 코드에서 발췌)

import numpy as np               # 수치 계산

import matplotlib.pyplot as plt   # 그래프

from openpyxl import load_workbook  # Excel

import re                         # 정규식

2. 프로그램 소스 코드 소개

A. 알고리즘: IGES 형상 데이터 추출 과정

① IGES 파일이란?

IGES(Initial Graphics Exchange Specification)는 CAD 시스템 간에 기하학적 데이터를 교환하기 위한 국제 표준 포맷입니다. 확장자는 .igs 또는 .iges이며, ASCII 텍스트 기반입니다.

IGES 파일은 80자 고정 길이 줄로 구성되며, 5개 섹션으로 나뉩니다:

| 섹션 | 식별 문자 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Start (S) | S | 파일 설명 (자유 텍스트) |
| Global (G) | G | 메타데이터: 구분자, 단위(mm/inch), 파일 정보 |
| Directory (D) | D | 엔터티 목록: 종류, 위치, 변환행렬 포인터 등 |
| Parameter (P) | P | 실제 기하 데이터: 좌표값, 곡선 파라미터 등 |
| Terminate (T) | T | 파일 끝 표시 및 각 섹션 줄 수 요약 |

본 프로젝트에서 중요한 엔터티:

| 엔터티 번호 | 이름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 116 | Point | 3D 포인트 (X, Y, Z 좌표) |
| 124 | Transformation Matrix | 좌표 변환 행렬 (3×4 회전+이동) |
| 110 | Line | 직선 (시작점, 끝점) |
| 126 | Rational B-Spline Curve | NURBS 곡선 |

② 전체 분석 프로세스 (5단계)

스프링 형상추출은 아래 5단계로 진행됩니다:

Step 1: IGS 포인트 로드

IGS 파일에서 엔터티 116(Point)의 X, Y, Z 좌표를 추출

124(Transformation Matrix) 엔터티가 참조되면 좌표 변환 적용

단위를 mm로 통일 (Global 섹션에서 단위 정보 확인)

예시: TK1_FRT_zero-1_251014.igs → 3,141개 포인트 추출

Step 2: 좌표 정규화 (1,000개 등간격 표준화)

3,141개 원시 포인트를 스프링 경로를 따라 정렬 (나선 파라미터 기반)

PCA(주성분분석)로 스프링 주축(중심선) 방향을 찾음

국소 좌표계로 변환: 주축 = 로컬 X축

호 길이(arc-length) 기반으로 정확히 1,000개 등간격 포인트로 리샘플링

결과: (x_norm, y_norm, z_norm) = 표준화된 국소 좌표

Step 3: 원통 좌표 변환 (xyz → Rθz)

국소 직교좌표 (x_norm, y_norm, z_norm) → 원통좌표 (R, θ, Z)

R = √(y_norm² + z_norm²) : 축으로부터의 거리 (반지름)

θ = atan2(z_norm, y_norm) : 축 주위의 각도

Z = x_norm : 축 방향 위치 (스프링 높이)

θ는 unwrap하여 연속값으로 처리 후, 시작점에서 0°로 설정

Step 4: 기초 치수 산출

Turn (회전수) = θ_unwrapped / 360°

Diameter (수직) = 2 × R

Diameter (벡터) = 반 바퀴 앞의 점과의 직선 거리

Height (높이) = Z값의 변화

Pitch (피치) = 1회전당 축방향 이동 거리

min_Pitch = 전체 구간에서의 최소 피치값

Step 5: 3점 호 보간 정밀 치수 (현재 비활성)

세 점으로 원호를 피팅하여 정밀 반지름/피치 계산 (옵션)

현재 요구사항에 따라 생략 상태

③ PCA(주성분분석)란?

PCA는 데이터의 분산이 가장 큰 방향(주축)을 찾는 통계적 방법입니다.

스프링 포인트는 나선형으로 분포 → 가장 분산이 큰 방향 = 스프링 축

본 데이터: 주축이 전체 분산의 88.7%를 설명 (매우 뚜렷한 나선)

나머지 두 축(5.7%, 5.6%)은 원형 단면에 해당

# PCA 코드 핵심 (detailed_center_analysis.py에서 발췌)

def find_spring_axis_pca(points):

center = np.mean(points, axis=0)        # 무게 중심

centered = points - center               # 중심 이동

cov_matrix = np.cov(centered.T)          # 공분산 행렬

eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eigh(cov_matrix)

# 고유값이 큰 순서로 정렬 → 첫 번째가 주축

idx = np.argsort(eigenvalues)[::-1]

principal_axis = eigenvectors[:, idx[0]]

return center, principal_axis

④ 원통좌표계 (R, θ, Z) 변환 원리

직교좌표 (x, y, z)를 원통좌표 (R, θ, Z)로 변환하는 것은 스프링의 나선 구조를 효과적으로 표현하기 위함입니다:

| 원통좌표 | 공식 | 물리적 의미 |
| --- | --- | --- |
| R (반지름) | √(y² + z²) | 축으로부터의 거리 → 코일 반경 |
| θ (각도) | atan2(z, y) | 축 주위의 회전 각도 → 회전 위치 |
| Z (높이) | x (축방향) | 축을 따른 위치 → 스프링 높이 |

B. 플로차트: 프로그램 소스 구성 및 데이터 교환

① 파일 구성도

프로젝트의 주요 파이썬 파일과 역할:

| 파일명 | 역할 | 주요 함수/기능 |
| --- | --- | --- |
| detailed_center_analysis.py | 메인 분석 엔진 (프로그램 진입점) | main(), parse_igs_points() find_spring_axis_pca() to_local_coordinates() resample_curve() write_excel_tk1() |
| iges_parser.py | IGS 파일 전문 파서 | parse_iges_points() 섹션(S/G/D/P/T) 분석 변환행렬(124) 적용 단위(mm) 정규화 |
| arc_metrics.py | 3점 호 보간 메트릭 | circle_from_3pts() arc_refine_radius_and_pitch() |
| excel_formulas.py | Excel 수식 복제 모듈 | compute_basic_metrics_from_cyl() Turn, Radius, Diameter, Pitch 계산 |
| plot_tk1_excel.py | Excel 데이터 시각화 | TK1.xlsx 읽어서 x_norm/y_norm/z_norm 3D 플롯 R/θ/Z vs index 플롯 |
| final_report_generator.py | 종합 보고서 차트 생성 | 3D 시각화, 메트릭 요약, 분포 히스토그램 |
| report_generator.py | Markdown 보고서 생성 | generate_report_md() |
| tools/count_igs_points.py | IGS 포인트 수 확인 도구 | main() |
| tools/export_xyz_and_plot.py | 원시 좌표 CSV 내보내기 + 3D 미리보기 | main() |

② 데이터 흐름도 (텍스트 다이어그램)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    프로그램 실행 흐름                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                 │

│  [입력] .igs 파일 (예: TK1_FRT_zero-1_251014.igs)               │

│    │                                                            │

│    ▼                                                            │

│  ┌───────────────────────────────┐                              │

│  │ Step 1: IGS 파싱              │                              │

│  │ (iges_parser.py)              │                              │

│  │ • S/G/D/P/T 섹션 분리          │                              │

│  │ • 엔터티 116(Point) 추출       │                              │

│  │ • 변환행렬(124) 적용           │                              │

│  │ • 단위 mm 정규화               │                              │

│  └──────────┬────────────────────┘                              │

│             │ 원시 좌표 (3,141개)                                 │

│             ▼                                                    │

│  ┌───────────────────────────────┐                              │

│  │ Step 2: 정규화/표준화          │                              │

│  │ (detailed_center_analysis.py) │                              │

│  │ • PCA → 주축 결정              │                              │

│  │ • 나선 파라미터 기반 정렬       │                              │

│  │ • 1,000개 등간격 리샘플링       │                              │

│  │ • 국소좌표 변환                │                              │

│  └──────────┬────────────────────┘                              │

│             │ (x_norm, y_norm, z_norm) × 1,000                  │

│             ▼                                                    │

│  ┌───────────────────────────────┐                              │

│  │ Step 3: 원통좌표 변환          │                              │

│  │ • R = √(y²+z²)               │                              │

│  │ • θ = atan2(z, y)             │                              │

│  │ • Z = x_norm                  │                              │

│  └──────────┬────────────────────┘                              │

│             │ (R, θ, Z) × 1,000                                 │

│             ▼                                                    │

│  ┌───────────────────────────────┐                              │

│  │ Step 4: 기초 치수 산출         │                              │

│  │ (excel_formulas.py 참고)      │                              │

│  │ • Turn, Diameter, Height      │                              │

│  │ • Pitch, min_Pitch            │                              │

│  └──────────┬────────────────────┘                              │

│             │                                                    │

│             ▼                                                    │

│  [출력]                                                         │

│  ├── TK1.xlsx (zero-1 시트: A~X 컬럼)                           │

│  ├── spring_detailed_analysis.png (분석 시각화)                   │

│  ├── new_result_report.png (결과 보고서 차트)                     │

│  └── output/points_xyz.csv (원시 좌표 CSV)                      │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

③ Excel 시트(zero-1) 컬럼 구조

TK1.xlsx의 zero-1 시트에 기록되는 핵심 컬럼:

| 컬럼 | 내용 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| A (No) | 순번 | - | 1부터 시작 |
| B~D (x, y, z) | 원시 좌표 | mm | Step1: 가장 가까운 원본 좌표 |
| E~G (x_norm, y_norm, z_norm) | 정규화 좌표 | mm | Step2: 등간격 표준화 좌표 |
| H (R) | 반지름 | mm | Step3: 축~포인트 거리 |
| I (θ) | 각도 | °(도) | Step3: 래핑된 각도 (-180~180) |
| J (Z) | 높이 | mm | Step3: 축방향 위치 |
| N (Turn) | 회전수 | rev | Step4: 누적 회전수 |
| Q (Perp. Diam.) | 수직 직경 | mm | Step4: 2×R |
| S (Vec. Diam.) | 벡터 직경 | mm | Step4: 대면 점 거리 |
| U (Height) | 상대 높이 | mm | Step4: 기준점 대비 |
| W (Pitch) | 피치 | mm | Step4: 1회전당 높이 |
| X (min_Pitch) | 최소 피치 | mm | Step4: 전체 최소값 |

C. 소스 확보 / 디버깅 수정 방법: AI 활용

① 소스 코드 확보 방법

프로젝트 폴더(SpringPitch/)에서 모든 .py 파일을 가져옴

원본 코드는 버전 관리 시스템(Git)으로 이력 추적 권장

VS Code(무료 편집기)에서 파일 열기 → 코드 읽기/수정 가능

(IDE : integrated Development Environment … eclipse, vscode, intellij… xcode, android studio)

② AI를 활용한 코드 이해 및 수정

전문 개발자가 아니더라도 AI 도구를 활용하면 코드를 이해하고 수정할 수 있습니다:

(a) ChatGPT / Claude 활용법

코드 전체 또는 함수를 복사하여 AI에게 "이 코드가 무엇을 하는지 설명해줘"라고 질문

"이 함수에서 반지름 계산 공식을 R = 2*r로 바꾸려면?" 같은 구체적 수정 요청

에러 메시지를 그대로 붙여넣고 "이 에러의 원인과 해결방법은?" 질문

(b) VS Code + GitHub Copilot 활용법

VS Code에서 Copilot 확장 설치 → 코드 편집 중 자동 완성 제안

Ctrl+I (인라인 채팅)로 코드 설명 요청 또는 수정 지시

채팅 패널에서 프로젝트 전체에 대한 질문 가능

💡 AI 활용 팁 코드를 질문할 때는 "파일 전체"보다 "특정 함수" 단위로 질문하면 더 정확한 답변을 받을 수 있습니다. 예시 프롬프트: "아래 parse_igs_points 함수에서 엔터티 116의 좌표를 추출하는 부분을 설명해줘. 특히 정규식 패턴이 어떤 숫자 형식을 매칭하는지 알고 싶어."

③ 디버깅(오류 해결) 기본 절차

- 에러 메시지 확인: 터미널(명령 프롬프트)에 출력된 오류 내용 읽기

AI에 질문: 에러 메시지 + 관련 코드를 AI에 붙여넣기

수정 적용: AI가 제안한 수정을 코드에 반영

재실행: 수정 후 프로그램을 다시 실행하여 확인

반복: 문제가 해결될 때까지 위 과정 반복

자주 발생하는 에러와 해결법:

| 에러 유형 | 원인 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- |
| FileNotFoundError | 파일 경로가 틀림 | .igs 또는 TK1.xlsx 파일 위치 확인 |
| ValueError: Sheet not found | Excel에 zero-1 시트 없음 | TK1.xlsx에 zero-1 시트 존재 확인 또는 환경변수 설정 |
| PermissionError | Excel 파일이 열려있음 | Excel에서 TK1.xlsx 닫기 후 재실행 |
| ImportError | 필요한 라이브러리 미설치 | pip install numpy openpyxl 등 실행 |

D. 프로그램 실행 방법

① 방법 1: EXE 파일로 실행 (가장 간단)

Python 설치 없이 실행파일만으로 사용하는 방법:

- 동일 폴더에 다음 3개 파일을 배치:
    • SpringCalculator.exe (실행파일)  detailed_center_analysis.py + iges_parser.py + libraries
    • TK1.xlsx (결과가 기록될 Excel 템플릿)
    • 분석대상.igs (스프링 IGS 데이터 파일)

Excel에서 TK1.xlsx가 열려있다면 반드시 닫기

SpringCalculator.exe를 더블클릭하여 실행

완료 후 TK1.xlsx의 zero-1 시트에서 결과 확인

분석 이미지(spring_detailed_analysis.png 등)도 같은 폴더에 생성됨

② 방법 2: Python 스크립트 직접 실행

개발/수정이 필요할 때는 Python을 설치하고 직접 실행:

# 1단계: Python 가상환경 활성화

cd F:\SpringPitch

.\.venv\Scripts\Activate.ps1

# 2단계: 메인 분석 실행

python detailed_center_analysis.py   iges_parser.py

# 3단계: (선택) Excel 데이터 시각화

python plot_tk1_excel.py

# 4단계: (선택) 원시 좌표 CSV 내보내기

python tools\export_xyz_and_plot.py

③ 방법 3: 명령줄에서 IGS 파일 지정 실행

# 특정 IGS 파일을 인자로 지정

F:/SpringPitch/.venv/Scripts/python.exe detailed_center_analysis.py "C:\데이터\my_spring.igs"

# EXE 버전

SpringCalculator.exe "C:\데이터\my_spring.igs"

④ 환경 변수 설정 (고급)

프로그램 동작을 세밀하게 조정할 수 있는 환경 변수:

| 환경 변수 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| SPRING_NORM_METHOD | linear | 표준화 방법 (linear / uniform_bspline / nurbs) |
| SPRING_THETA_MODE | start0_unwrapped | 각도 처리 방식 |
| SPRING_THETA_POSITIVE | true | 양의 방향 증가 강제 |
| SPRING_START_STRATEGY | min_radius | 시작점 선택 전략 |
| SPRING_CREATE_ZERO1_IF_MISSING | false | zero-1 시트 자동 생성 여부 |

E. 프로그램 출력물 이해

① Excel 출력 (TK1.xlsx)

raw 시트: 원시 IGS 좌표 전체 (3,141개)

zero-1 시트: 표준화된 1,000개 포인트 + 분석 결과 (A~X 컬럼)

기존 서식/포맷은 보존되며, 데이터만 업데이트됨

② 이미지 출력

| 파일명 | 내용 |
| --- | --- |
| spring_detailed_analysis.png | 6개 서브플롯: 국소좌표, R/Z vs 각도, 상면도, 측면도, 3D, 비교 |
| new_result_report.png | 12개 서브플롯: 메트릭 요약, R/D/H/Pitch 프로파일, 분포, 상관행렬 |

③ CSV 출력

output/points_xyz.csv: 원시 좌표 전체 (x, y, z)

3. 기타

A. 자주 묻는 질문 (Q&A)

Q1: Python을 전혀 모르는데 프로그램을 실행할 수 있나요?

네, EXE 파일을 사용하면 Python 설치 없이 실행할 수 있습니다. SpringCalculator.exe, TK1.xlsx, .igs 파일을 같은 폴더에 두고 exe를 더블클릭하면 됩니다.

Q2: IGS 파일의 포인트 수가 다른 경우(1000개가 아닌 경우)에도 작동하나요?

네, 프로그램은 원시 포인트 수에 관계없이 항상 1,000개로 표준화합니다. 3,141개든 500개든 등간격으로 리샘플링됩니다.

Q3: 결과가 이상해 보이면 어떻게 하나요?

① spring_detailed_analysis.png 이미지를 확인하여 3D 형상이 정상인지 확인
② IGS 파일이 올바른 형식인지 확인 (엔터티 116이 포함되어 있는지)
③ TK1.xlsx가 기존 데이터로 오염되지 않았는지 확인
④ 에러 메시지를 AI에 질문하여 원인 파악

Q4: 코드를 수정하고 싶은데 어디를 바꿔야 하나요?

주요 계산 로직은 detailed_center_analysis.py의 main() 함수에 있습니다. IGS 파싱 방식을 바꾸려면 iges_parser.py를, Excel 출력 형식을 바꾸려면 write_excel_tk1() 함수를 수정합니다.

Q5: 다른 CAD 파일(STEP, STL 등)도 분석할 수 있나요?

현재는 IGES(.igs) 포맷만 지원합니다. 다른 포맷은 먼저 IGES로 변환하거나, 별도의 파서를 추가해야 합니다.

Q6: 단위가 inch인 IGS 파일은?

프로그램이 Global 섹션에서 단위를 자동 감지하고 mm로 변환합니다. inch 단위 파일도 정상 처리됩니다.

Q7: EXE를 새로 빌드(생성)하려면?

Python과 PyInstaller가 설치된 환경에서 아래 명령을 실행합니다:
pyinstaller --onefile --name SpringCalculator detailed_center_analysis.py

Q8: 스프링이 아닌 다른 형상에도 사용할 수 있나요?

이 프로그램은 나선(스프링) 형상에 특화되어 있습니다. PCA로 주축을 찾고 원통좌표로 변환하는 방식이므로, 나선형 구조가 아닌 형상에는 의미 있는 결과가 나오지 않습니다.

B. 참고 자료 및 용어 정리

① 핵심 용어 사전

| 용어 | 영문 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| IGS/IGES | Initial Graphics Exchange Specification | CAD 데이터 교환 표준 포맷 |
| PCA | Principal Component Analysis | 데이터의 주요 방향(주축)을 찾는 통계 방법 |
| 리샘플링 | Resampling | 데이터 점 수를 변경 (등간격으로 재배치) |
| 원통좌표계 | Cylindrical Coordinates | (R, θ, Z)로 위치를 표현하는 좌표계 |
| 호 길이 | Arc Length | 곡선을 따른 실제 거리 |
| 피치 | Pitch | 스프링 코일 1회전당 축방향 이동 거리 |
| 직경 (수직) | Perpendicular Diameter | 2×R (축에서 수직 방향 지름) |
| 직경 (벡터) | Vectorial Diameter | 반 바퀴 앞 점까지의 직선 거리 |
| Turn | Turn (Revolution) | 누적 회전수 (360° = 1 turn) |
| Unwrap | Phase Unwrapping | 각도 불연속(±180°)을 제거하여 연속값으로 변환 |
| 국소좌표계 | Local Coordinate System | 스프링 주축 기준으로 재정의한 좌표계 |
| 엔터티 | Entity | IGES 파일 내의 개별 기하학적 객체 (점, 선, 면 등) |

② 참고 웹사이트

Python 공식 사이트: https://www.python.org

NumPy 문서: https://numpy.org/doc

Matplotlib 문서: https://matplotlib.org

IGES 표준 설명: https://wiki.eclipse.org/IGES

VS Code 다운로드: https://code.visualstudio.com

③ 교육 후 추천 학습 경로

파이썬 기초 문법 온라인 강의 (점프 투 파이썬, 코드잇 등) - 1~2주

NumPy 기초 (배열 연산, 인덱싱) - 3일

Matplotlib 시각화 기초 (plot, scatter, subplot) - 2일

본 프로젝트 코드를 한 함수씩 읽으며 AI에게 질문 - 1주

간단한 수정(파라미터 변경) 시도 → 결과 확인 반복

부록 1: iges_parser.py — 함수/모듈 상세 기능

SpringCalculator.exe를 구성하는 2개 파이썬 파일 중 하나로, IGES 파일을 섹션 단위로 파싱하여 3D 포인트 좌표를 추출하는 전문 파서입니다. detailed_center_analysis.py에서 import되어 사용됩니다.

① 데이터 클래스 (자료 구조)

iges_parser.py는 @dataclass 데코레이터를 이용하여 IGES 파일의 핵심 정보를 담는 4개의 데이터 클래스를 정의합니다:

| 클래스명 | 역할 | 주요 필드 |
| --- | --- | --- |
| IgesGlobal | Global 섹션 메타데이터 | param_delim (구분자, 기본 ",") record_delim (끝표시, 기본 ";") units_name ("MM" 또는 "IN") units_flag (2=mm, 1=inch) scale_to_mm (mm 변환 배율) |
| Transform124 | 좌표 변환행렬 (엔터티 124) | m: 4×4 float 행렬 (3×4 회전+이동 + 마지막 행 [0,0,0,1]) apply(x,y,z) 메서드로 좌표 변환 |
| Point116 | 포인트 데이터 (엔터티 116) | x, y, z: 좌표값 de_index: Directory Entry 인덱스 xform_ptr: 변환행렬 포인터 |
| DirectoryEntry | Directory 섹션의 엔터티 메타 정보 | entity_type: 엔터티 종류 (116, 124 등) param_pointer: P섹션 시작 위치 xform_ptr: 변환행렬 참조 param_line_count: P섹션 줄 수 |

# 데이터 클래스 예시

@dataclass

class IgesGlobal:

param_delim: str = ','      # 파라미터 구분자

record_delim: str = ';'     # 레코드 끝 표시

units_name: str = 'MM'      # 단위 이름

units_flag: int = 2         # 단위 코드 (2=mm)

scale_to_mm: float = 1.0    # mm 변환 배율

@dataclass

class Transform124:

m: List[List[float]]        # 4×4 변환 행렬

def apply(self, x, y, z):   # 좌표에 행렬 곱 적용

vx = m[0][0]*x + m[0][1]*y + m[0][2]*z + m[0][3]

...

return vx, vy, vz

② 내부(private) 함수 — 파일 읽기 및 섹션 분리

밑줄(_)로 시작하는 함수는 모듈 내부에서만 쓰이는 보조 함수입니다:

| 함수명 | 기능 설명 | 입력 → 출력 |
| --- | --- | --- |
| _chunks_80(filepath) | IGES 파일을 한 줄씩 읽어 73열의 섹션 문자(S/G/D/P/T)로 5개 리스트에 분류 | 파일 경로 → (S줄들, G줄들, D줄들, P줄들, T줄들) |
| _parse_global_delimiters (G_lines) | G 섹션에서 파라미터 구분자와 레코드 구분자를 추출 (보통 "," 와 ";") | G 섹션 줄 리스트 → (param_delim, record_delim) |
| _parse_global_units (G_lines) | G 섹션에서 단위 정보 추출 "2HMM" 패턴으로 밀리미터 감지 | G 섹션 줄 리스트 → (units_name, units_flag) |
| _unit_scale_to_mm (name, flag) | 단위 이름/코드를 mm 배율로 변환 MM→1.0, INCH→25.4 | 단위 정보 → float 배율 |
| _parse_directory (D_lines) | D 섹션의 80자×2줄 레코드를 파싱하여 DirectoryEntry 리스트 생성 (8자 필드 20개 분해) | D 섹션 줄 리스트 → List[DirectoryEntry] |
| _tokenize_p_records (P_lines) | P 섹션의 각 줄을 시퀀스 번호별로 맵핑 (여러 줄에 걸친 데이터 병합) | P 섹션 줄 리스트 → Dict[seq_num → param_text] |
| _float_token(token) | 문자열 토큰을 float로 변환 IGES 특유의 "D" 지수 표기도 처리 예: "1.23D+02" → 123.0 | 문자열 → float |

💡 언더스코어(_) 함수명 규칙 파이썬에서 함수명이 _로 시작하면 "이 함수는 외부에서 직접 호출하지 말라"는 관례적 표시입니다. iges_parser.py에서는 parse_iges_points()만 외부에서 호출하며, 나머지 _함수들은 내부 처리 단계입니다.

③ 핵심 공개 함수: parse_iges_points()

외부에서 호출하는 유일한 진입 함수입니다. IGS 파일 경로를 받아 모든 포인트의 (X, Y, Z) 좌표 리스트를 반환합니다.

def parse_iges_points(filepath: str) -> Tuple[List[Tuple[float,float,float]], IgesGlobal]:

"""IGES 파일을 파싱하여 모든 포인트(116) 좌표를 추출"""

# 1단계: 파일 → 5개 섹션(S/G/D/P/T)으로 분리

S, G, D, P, T = _chunks_80(filepath)

# 2단계: Global 섹션 → 구분자, 단위, 스케일 결정

param_delim, rec_delim = _parse_global_delimiters(G)

units_name, units_flag = _parse_global_units(G)

scale = _unit_scale_to_mm(units_name, units_flag)

# 3단계: Directory 섹션 → 엔터티 목록 생성

entries = _parse_directory(D)

# 4단계: Parameter 섹션 → 시퀀스별 파라미터 맵

pmap = _tokenize_p_records(P)

# 5단계: 변환행렬(124) 수집 → 4×4 행렬 딕셔너리

transforms = {}

for de in entries:

if de.entity_type == 124:

... # P 섹션에서 12개 값 → 4×4 행렬

# 6단계: 포인트(116) 추출 + 변환행렬 적용 + mm 스케일링

points = []

for de in entries:

if de.entity_type == 116:

x, y, z = ... # P 섹션에서 좌표 읽기

if de.xform_ptr in transforms:

x, y, z = transforms[de.xform_ptr].apply(x, y, z)

points.append((x * scale, y * scale, z * scale))

return points, glb   # 좌표 리스트 + 글로벌 메타데이터

처리 흐름 요약:

┌────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌────────────┐

│ _chunks_80 │──▶│_parse_global │──▶│_parse_direc- │──▶│_tokenize_  │

│ (파일 분리) │   │ (구분자/단위)  │   │ tory (DE목록) │   │ p_records   │

└────────────┘   └──────────────┘   └──────────────┘   └──────┬─────┘

│

┌────────────────────────────────────────────────────────┘

▼

┌──────────────────────────────────────────┐

│  parse_iges_points (핵심 로직)             │

│  • 124 변환행렬 수집                       │

│  • 116 포인트 좌표 추출                    │

│  • 변환행렬 적용 + mm 단위 스케일링         │

│  → [(x1,y1,z1), (x2,y2,z2), ...] 반환    │

└──────────────────────────────────────────┘

부록 2: detailed_center_analysis.py — 함수/모듈 상세 기능

SpringCalculator.exe의 메인 엔트리포인트 파일입니다. IGS 로드부터 좌표 변환, 분석, Excel 기록, 시각화까지 전체 파이프라인이 이 한 파일의 34개 함수와 main() 함수에 구현되어 있습니다.

파일 크기: 약 1,400행 | 함수: 34개 | import: numpy, matplotlib, openpyxl, pandas 등

① 환경변수 기반 설정 상수 (30~70행)

프로그램 동작을 외부에서 조정할 수 있도록 os.getenv()로 환경변수를 읽어 전역 상수로 설정합니다:

| 상수명 | 환경변수 | 기본값 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| NORMALIZATION_METHOD | SPRING_NORM_METHOD | linear | 표준화 방법 (linear/bspline/nurbs) |
| THETA_MODE | SPRING_THETA_MODE | start0_unwrapped | θ 각도 처리 모드 |
| THETA_POSITIVE | SPRING_THETA_POSITIVE | true | θ 양의 방향 강제 |
| START_STRATEGY | SPRING_START_STRATEGY | min_radius | 시작점 선택 전략 |
| SIMPLE_CONVERT | SPRING_SIMPLE_CONVERT | true | 단순 원통 변환 모드 |
| ORIGIN_MODE | SPRING_ORIGIN_MODE | start | 원점 설정 방식 (start/midpoint) |
| OUTLIER_ENABLE | SPRING_OUTLIER_ENABLE | true | 이상치 감지 활성화 |
| VECTORIAL_TURN_OFFSET | SPRING_VECTORIAL_TURN_OFFSET | 0.5 | 벡터직경 반바퀴 오프셋 |

💡 환경변수란? 운영체제가 프로그램에 전달하는 "이름=값" 설정입니다. PowerShell에서 실행 전에 $env:SPRING_NORM_METHOD = "uniform_bspline" 처럼 설정하면 프로그램이 그 값을 읽어 동작을 변경합니다. 설정하지 않으면 기본값이 쓰입니다.

② 데이터 입력 함수

| 함수명 | 행번호 | 기능 설명 | 호출 관계 |
| --- | --- | --- | --- |
| parse_igs_points(filepath) | 73행 | IGS 파일에서 좌표 추출 ① iges_parser 모듈 호출 시도 ② 실패 시 정규식 폴백으로 재시도 ③ numpy 배열로 변환하여 반환 | main()에서 호출 → iges_parser.parse_iges_points() 호출 (try/except) |

# parse_igs_points() - 이중 파싱 전략

def parse_igs_points(filepath):

try:

# 방법 1: 전문 섹션 파서 (iges_parser.py)

from iges_parser import parse_iges_points as _parse_iges

pts, glb = _parse_iges(filepath)

return np.array(pts, dtype=float)

except Exception:

# 방법 2: 정규식으로 간이 파싱 (폴백)

pattern = r"116,\s*(...),\s*(...),\s*(...)...;"

# 파일을 줄 단위로 읽으며 패턴 매칭

...

③ 축 분석 및 좌표 변환 함수

스프링의 주축을 찾고, 전역 좌표를 국소 좌표 → 원통 좌표로 변환하는 핵심 함수들:

| 함수명 | 행 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| find_spring_axis_pca(points) | 97 | PCA(주성분분석)으로 스프링 주축 방향 계산 • 입력: 3D 좌표 배열 (N×3) • 공분산 행렬 → 고유값 분해 • 출력: 무게중심(center), 주축방향(axis), 고유값, 고유벡터 |
| build_local_frame (axis_direction) | 119 | 주축 방향으로부터 직교 좌표계 (Ex, Ey, Ez) 구성 • Ez = 축 방향 (정규화) • Ex = 참조벡터와 Ez의 외적 • Ey = Ez × Ex • 출력: 회전행렬 R + 3개 기저벡터 |
| to_local_coordinates (points, origin, axis) | 140 | 글로벌 좌표 → 국소 직교좌표 변환 • 원점(origin) 기준으로 이동 • 주축 = 로컬 X축으로 정렬 • 출력: (x_local, y_local, z_local) 배열 |
| cylindrical_from_local (local_xyz) | 181 | 국소 직교좌표 → 원통좌표 (R, θ, Z) 변환 • R = √(x² + y²), θ = atan2(y, x) • Z = z (축 방향 그대로) |
| unwrap_theta(theta, sort_idx) | 190 | θ의 ±π 불연속을 제거하여 연속값으로 변환 • numpy.unwrap() 활용 • sort_idx 제공 시 해당 순서로 정렬 후 처리 |

④ 포인트 정렬 및 표준화 함수

| 함수명 | 행 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| order_points_by_helical_parameter(...) | 713 | 나선(헬리컬) 파라미터 기반으로 포인트 순서 결정 • 축 투영만으로는 코일 끝단에서 순서 오류 발생 • YZ 평면의 각도(unwrapped)를 기준으로 정렬 • 축 진행 방향과의 상관 관계로 방향 보정 |
| resample_curve (points, num_points=1000) | 734 | 3D 곡선을 등간격으로 리샘플링 • 누적 호 길이(arc length) 계산 • 총 길이를 num_points 구간으로 등분 • 각 축(x,y,z)별 np.interp()으로 보간 • 출력: 1,000개의 등간격 좌표 배열 |
| sort_points_along_axis (points, axis_pt, axis_dir) | 707 | 축 투영 기반 단순 정렬 (보조용) • 주축 방향 투영 → argsort |
| project_points_to_axis (points, axis_pt, axis_dir) | 279 | 각 점을 주축에 투영 • 축 상의 투영 길이, 축으로부터 거리, 축 위의 점 반환 |
| _determine_origin_and_startidx (local_coords) | 755 | 시작 인덱스 결정 (현재 항상 0 반환) |

⑤ 치수 계산 함수

| 함수명 | 행 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| compute_basic_metrics(local_xyz, r, θ, z) | 215 | Step 4 기초 치수 산출 • Turn = θ_unwrapped / 2π • Pitch = dZ / dTurn (차분) • Diameter = 2 × R (기초값) • 이동평균으로 평활화 • 출력: 컬럼 딕셔너리 + 요약 통계 |
| moving_average (x, window) | 202 | 단순 이동평균 필터 • 엣지는 패딩(edge)으로 처리 • R, Z, Pitch 노이즈 제거에 사용 |
| nine_if_small(n) | 272 | 데이터 길이에 따른 이동평균 윈도우 자동 결정 • 최소 5, 최대 101, 홀수 보장 |
| compute_curvature (points) | 769 | 3D 곡선의 곡률(κ) 계산 • κ = ¦P′ × P″¦ / ¦P′¦³ • 이상치(outlier) 감지 기준으로 활용 |
| theta_modes (local_std, start_index) | 808 | 다양한 θ 모드 계산 • raw(원시), unwrapped(연속), start0(시작점 0°) • 딕셔너리로 반환 |
| wrap_to_pi(x) | 831 | 각도를 [-π, π] 범위로 래핑 |
| enforce_positive (theta_rad) | 835 | θ가 양의 방향으로 증가하도록 부호 보정 |

⑥ 스프링 구조 분석 함수

| 함수명 | 행 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| analyze_spring_layers (points, axis_pt, axis_dir, n=20) | 298 | 스프링을 축 방향으로 n개 층으로 분할하여 각 층의 중심점, 평균 반지름, Z값 산출 |
| find_optimal_spring_center (points) | 330 | PCA 축 + 층별 분석을 종합하여 최적 중심축 결정 • 상위 10% 포인트에서 상단 중심 계산 • 상위 3개 층 중심 평균으로 정밀화 • 딕셔너리로 pca_center, top_center 등 반환 |
| _select_start_end_by_strategy (...) | 696 | 시작/끝 구간을 축 투영 기반으로 선택 • 축 방향 양단 end_slice_percent% 마스크 생성 |

⑦ 출력 및 저장 함수

| 함수명 | 행 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| write_excel_tk1(path, sheet, std_points, ...) | 420 | TK1.xlsx의 zero-1 시트에 분석 결과 기록 • 기존 서식 보존, 대상 컬럼만 업데이트 • 컬럼: No, x,y,z, x_norm,y_norm,z_norm, R,θ,Z • 보조 컬럼 L~X (Turn, Diameter, Pitch 등) • 요약 블록(Z3:AC14) 기록 기능 • L~X 헤더 하드코딩으로 일관성 보장 |
| write_excel_raw(path, sheet, raw_points) | 557 | raw 시트에 원시 좌표 전체 기록 • 기존 데이터 클리어 후 재기록 • 컬럼: No, x, y, z |
| safe_save_workbook(wb, path, logger) | 378 | 안전한 Excel 저장 • 임시 파일에 먼저 저장 → os.replace()로 교체 • 저장 중 충돌/손상 방지 |
| write_csv(path, header, columns) | 409 | CSV 파일로 데이터 내보내기 • 헤더 + 딕셔너리 기반 컬럼 데이터 기록 |
| ensure_dir(path) | 374 | 디렉토리 존재 확인 및 생성 (os.makedirs) |

⑧ 시각화 함수

| 함수명 | 행 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| visualize_spring_analysis (result, ...) | 585 | 종합 분석 시각화 (3×2 서브플롯) • [1] 국소좌표 vs 인덱스 • [2] R/Z vs 언래핑 각도 • [3] 상면도 (Y vs X) • [4] 측면도 (Z vs X) • [5] 3D 리샘플 + 이상치 마커 • [6] zero-1 vs std 비교 → spring_detailed_analysis.png 저장 |
| create_new_result_report_chart(excel_path, out) | 849 | 결과 보고서 차트 (3×4 = 12개 서브플롯) • 메트릭 요약, R/Diam/Height 프로파일 • Pitch 분포, θ vs Turn, 히스토그램 • 3D 산점도, 상관행렬, 품질지표 → new_result_report.png 저장 |
| plot_cylindrical_3d(points, r, θ, z, path) | 799 | 원통좌표 3D 플롯 (보조 함수) |
| read_std_sheet(filepath) | 684 | Excel에서 std 시트를 pandas로 읽기 (비교 시각화용) |

⑨ main() 함수 — 전체 파이프라인 실행

EXE 또는 python 실행 시 호출되는 메인 함수(1052행~끝)입니다. 전체 분석 파이프라인을 순서대로 실행합니다:

def main():

# ── 1. 초기 설정 ──

# 로깅 설정, 실행 디렉토리 결정

# IGS 파일 탐색 (인자 → 실행폴더 → 부모폴더 → CWD)

# TK1.xlsx 위치 확인

# ── 2. 기존 데이터 초기화 ──

clear_zero1_data()  # zero-1 시트 A:X 데이터 삭제 (서식 보존)

# ── 3. Step 1: IGS 파싱 ──

original_points = parse_igs_points(filepath)  # → 3,141개 좌표

# ── 4. PCA 축 결정 ──

center, axis_vector, _, _ = find_spring_axis_pca(original_points)

# ── 5. Step 2: 정렬 + 리샘플링 ──

points_sorted, _, _ = order_points_by_helical_parameter(...)

resampled_points = resample_curve(points_sorted, num_points=1000)

local_coords_step2, _ = to_local_coordinates(resampled_points, ...)

# 방향 보정, X시작=0, YZ 중심=0 처리

# ── 6. Step 3: 원통좌표 변환 ──

cyl_Z = local_coords_step2[:, 0]   # x_norm → Z

r_step3 = sqrt(y² + z²)             # → R

theta = atan2(z, y) → unwrap → 시작=0°  # → θ

# ── 7. Step 4: Excel 수식 계산 (L~X 컬럼) ──

col_N = theta_unwrapped / 360        # Turn

col_Q = R[i] + R[half_turn_back]     # Perpendicular Diameter

col_S = distance(raw[i], raw[half_turn_back])  # Vectorial Diameter

col_W = Z[i] - Z[full_turn_back]     # Pitch

col_X = min(W where W > 0)           # min_Pitch

# ── 8. 출력 ──

write_excel_raw(...)                  # raw 시트

write_excel_tk1(...)                  # zero-1 시트 (전체 결과)

# ── 9. 시각화 ──

visualize_spring_analysis(...)        # 분석 6-plot

create_new_result_report_chart(...)   # 보고서 12-plot

⑩ main() 파일 탐색 우선순위

main()은 IGS 파일과 TK1.xlsx를 아래 순서로 자동 탐색합니다:

| 우선순위 | IGS 파일 탐색 | TK1.xlsx 탐색 |
| --- | --- | --- |
| 1순위 | 명령줄 인자 (sys.argv[1]) | IGS 파일과 동일 폴더 |
| 2순위 | 실행 폴더의 첫 번째 .igs | 스크립트(EXE) 폴더 |
| 3순위 | 부모 폴더의 .igs | 부모 폴더 |
| 4순위 | 현재 작업 디렉토리(CWD) | 현재 작업 디렉토리 |

⑪ 두 파일의 관계 요약

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│              SpringCalculator.exe 구성                        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                              │

│  detailed_center_analysis.py  (메인 엔트리포인트)              │

│  ├── main()                   프로그램 시작점                  │

│  ├── parse_igs_points()       IGS 파싱 (→ iges_parser 호출)   │

│  ├── find_spring_axis_pca()   PCA 축 분석                     │

│  ├── to_local_coordinates()   좌표 변환                       │

│  ├── resample_curve()         1000개 리샘플링                  │

│  ├── cylindrical_from_local() R,θ,Z 변환                     │

│  ├── write_excel_tk1()        Excel 결과 기록                 │

│  ├── visualize_spring_analysis()  분석 시각화                  │

│  └── create_new_result_report_chart()  보고서 차트             │

│          │                                                    │

│          │  from iges_parser import parse_iges_points          │

│          ▼                                                    │

│  iges_parser.py  (IGES 전문 파서)                              │

│  ├── parse_iges_points()      유일한 공개 API                  │

│  ├── _chunks_80()             파일 섹션 분리                   │

│  ├── _parse_global_*()        메타데이터 파싱                  │

│  ├── _parse_directory()       DE 목록 생성                    │

│  ├── _tokenize_p_records()    파라미터 맵핑                   │

│  └── _float_token()           숫자 변환 (D/E 지수)            │

│                                                              │

│  + PyInstaller 번들: numpy, matplotlib, openpyxl, pandas 등  │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘